浙江大学嵌入式系统研究中心

单通道系统同步授时及数据传输节点硬件详细设计

V1.0.0

林振伟

2017-03-07

目录

1.	简要概述	4

1.1.	背景介绍	4

1.2.	功能描述	4

1.3.	运行环境说明	5

1.4.	需求性能指标	5

1.5.	功耗统计	6

2.	关键器件	8

3.	详细说明	11

3.1.	主板功能单元划分和业务描述	11

3.1.1.	单元组成	11

3.1.2.	主处理器描述	11

3.1.3.	电源模块说明	16

3.1.4.	单元配合描述	17

3.1.5.	时钟分配	19

3.1.6.	复位设计	19

3.2.	副板功能单元划分和业务描述	20

4.	对外接口	22

同步授时及数据传输节点硬件详细设计报告

关键词： smartfusion，LVDS

摘  要：本文主要描述了单通道系统同步授时及数据传输（Time Service&Data Rate Node以下简称TSDR节点）节点硬件详细设计。TSDR节点以Smartfusion2系列FPGA为核心，将同步时钟转发给数模转换元进行同步采样，数模转换元和直流传感器采样数据通过RS485方式发送给TSDR节点，TSDR节点进行整理后通过高速串行LVDS总线将数据上传，上传链路采用双环路备份。系统模块板宽要求≤16mm，要求尽可能低功耗，小型化。

缩略语清单：

| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |

简要概述

- 1.1背景介绍

- 设备包含的单板硬件正式名称和版本号：xxxxxxxxx。

- TSDR节点框图如下，做简要说明：

图表 1 系统总体架构示意图

- 1.2功能描述

TSDR节点模块以Smartfusion2系列M2S060 FCS325为核心，将同步时钟转发给数模转换元进行同步采样，数模转换元和直流传感器采样数据通过RS485方式发送给数据TSDR节点，TSDR节点进行整理后通过高速串行LVDS总线将数据上传，上传链路采用双环路备份。

- 1.3运行环境说明

产品环境规格温度为：0～65℃，不作降额要求，所有器件的温升不能超过器件的最高规格温度；降额规格温度为55℃，在降额规格温度下，所有器件的降额必须满足我司现有的降额规范。

贮存温度：-40℃～+70℃。

工作湿度：10%～90%非凝露。

贮存湿度：5%～95%非凝露。

海拔高度：-60m～4000m。

- 1.4需求性能指标

- 1.5功耗统计

|  |  | 数字电源（mA） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯片型号 | 数量 | +3.3V | +1.8V | +1.5V | +1.2V | +1.0V |
| M2S060 | 1 | 22.53 | 41.09 |  | 416.38 |  |
| DS92LV1021A | 2 | 80 |  |  |  |  |
| DS92LV1212A | 2 | 115.76 |  |  |  |  |
| CLC001 | 2 | 169.70 |  |  |  |  |
| LMH0074 | 2 | 125.45 |  |  |  |  |
| MAX3362 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| N25Q128A13ESE40F | 1 | 20 |  |  |  |  |
| MT46H32M16LFBF | 1 |  | 70 |  |  |  |
| 总计 |  | 537.44 | 111.09 |  | 416.38 |  |

图表 2 功耗统计

图表 3 电源供电框架

- 关键器件

关键器件包括actel公司Smartfusio FPGA M2S050，TI公司的串行器DS92LV1021A，解串器DS92LV1212A，驱动芯片CLC001，均衡器LMH0074以及LVDS收发器DS25BR100组成。

- 2.1 Smartfusion2 M2S050

SmartFusion2系列是Microsemi公司的高性能SoC处理器，是一款专为满足当今嵌入式应用、低功耗、高可靠性要求的处理器。M2S050-FCS325的主要外围接口包括：

- 2个I2C接口；

- 1个DDR2/3(LPDDR兼容)控制器；

- 1个调试JTAG口。

- 2个串行外围设备接口（一个SPI Flash，一个SPI外设），

- 1个通用异步收发口（UART）。

SmartFusion2系列的结构图如图表4所示：

图表4 SmartFusion2结构图

- High Temperature Operation to 125°C

- IEEE 1149.1 (JTAG) Compliant and At-Speed BIST Test Mode

- Clock Recovery from PLL Lock to Random Data Patterns

- Ensured Transition Every Data Transfer Cycle

- Chipset (Tx + Rx) Power Consumption < 60 mW (Typ) @ 80 MHz

- 800 Mbps Serial Bus LVDS Data Rate (at 80 MHz Clock)

- 10-bit Parallel Interface for 1 Byte Data Plus 2 Control Bits

- Synchronization Mode and LOCK Indicator

- Programmable Edge Trigger on Clock

- High Impedance on Receiver Inputs When Power is Off

- Bus LVDS Serial Output Rated for 27Ω Load   ？？？？

- Small 49-Lead NFBGA Package

- 2.2 DS92LV1021A

• Specified Transition Every Data Transfer Cycle

• Single Differential Pair Eliminates Multi-Channel Skew

• Flow-Through Pin out for Easy PCB Layout

• 400 Mbps Serial Bus LVDS Bandwidth (at 40MHz Clock)

• 10-bit Parallel Interface for 1 Byte Data Plus 2 Control Bits

• Programmable Edge Trigger on Clock

• Bus LVDS Serial Output Rated for 27Ω Load

• Small 28-Lead SSOP Package-DB

- 2.3 DS92LV1212A

• Clock recovery without SYNC patterns-random lock

• Guaranteed transition every data transfer cycle

• Chipset (Tx+Rx) power consumption < 300mW(typ) @ 40MHz

• Single differential pair eliminates multi-channel skew

• 400Mbps serial Bus LVDS bandwidth(at 40MHz clock)

• 10-bit parallel interface for 1 byte data plus 2 control bits or UTOPIAI Interface

• Synchronization mode and LOCK indicator

• Flow-through pin out for easy PCB layout

• High impedance on receiver inputs when power is off

• Programmable edge trigger on clock

• Footprint compatible with DS92LV1210

• Small 28-lead SSOP package-MSA

- 2.4 CLC001

• Adjustable output amplitude

• Differential input and output

• Accepts LVPECL or LVDS inputs wings

• Low power dissipation

• Single+3.3Vsupply

- 2.5 LMH0074

• SMPTE 259M and SMPTE 344M Compliant

• Supports DVB-ASI at 270 Mbps

• Data Rates: 125 Mbps to 540 Mbps

• Equalizes up to 400 Meters of Belden 1694A at 270 Mbps

• Manual Bypass and Output Mute with a Programmable Threshold

• Single-Ended or Differential Input

• 50Ω Differential Outputs

• Single 3.3V Supply Operation

• Industrial Temperature Range: −40°C to +85°C

• 208mW Typical Power Consumption with 3.3V Supply

• Footprint Compatible with the LMH0044 and the GS9074A

- 2.6 DS25BR100

• DC - 3.125 Gbps Low Jitter, High Noise Immunity, Low Power Operation

• Receive Equalization Reduces ISI Jitter Due to Media Loss

• Transmit Pre-Emphasis Drives Lossy Backplanes and Cables

• On-Chip 100Ω Input and Output Termination:

– Minimizes Insertion and Return Losses

– Reduces Component Count

– Minimizes Board Space

•DS25BR101 Eliminates On-Chip Input Termination for Added Design Flexibility

• 7 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components

• Small 3 mm x 3 mm WSON-8 Space Saving Package.

- 详细说明

- 3.1模块功能单元划分和业务描述

模块的功能框图和信号流向如下所示：

图表 5 主板功能框图

TSDR节点包括1块Smartfusion 处理器 M2S050 FCS325以及串行器DS92LV1021A、解串器DS92LV1212A、驱动芯片CLC001，均衡器LMH0074和外围设备等。主要实现接收前端模块数据并对其进行整理和上传。模块通过485接收来自前端模块数据。TSDR节点之间的数据发送通过10位总线并行数据发出，由串行器解析为差分信号，并通过驱动芯片提升长线传输的驱动能力；接受模块由均衡器接收传输过来的差分信号，发送至解串器恢复成并行数据，输入到FPGA中进行处理。

### 3.2单元组成

主板主要由Smartfusion2 FPGA M2S050 FCS325及外围设备组成，外围设备包括，SPI FLASH，DDR，晶振，SP809，JTAG，RS485时钟接收芯片和电源模块等。

### 3.3主处理器描述

- 处理器单元功能描述

处理器单元包括Smartfusion2 FPGA M2S050及其周边电路，其主要的功能是通过对前端采集数据进行接收、整理和上传。

图表6 单元结构图

图表7 IO类型

- 处理器单元实现方式

- 处理器单元电压

图表 8 处理器电压分配

电源上电没有严格的顺序要求，保证同时上电（预留PG控制Enable电阻）。当电源上电时，系统Power_on reset有四种选择：50us，1ms，10ms，100ms。每种选择代表VDD和VPP上电的最大上升时间。

- Unused Bank Supplies

图表 9 Unused pin configurations

- 处理器时钟设计

SmartFusion2外部时钟可以用3.3V LVTTL电平，频率50MHz，精度要求为+/- 50ppm。

- UART接口设计

SmartFusion2有2个UART端口，扩展一个通过20Zif插件引出一个RS232串口，用于调试。

- JTAG接口设计

SmartFusion2有1个JTAG端口，通过JTAGSEL来选择连接ARM还是FPGA,扩展一个通过20Zif插件引出一个JTAG口，用于下载程序和调试。

SmartFusion2的programming mode有三种：IAP，ISP，Production Programming

图表10 programming mode

- FPGA接口分配

SmartFusion2 M2S050 FCS325的IO资源如下表所示

| IO | MSIOD(2.5V MAX) | MSIO(3.3V MAX) | DDRIO(2.5V MAX) |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 22 | 90 | 88 |
| 对应BANK | BANK6&BANK7 | BANK1,2,3,8 | BANK0，5 |

图表11 IO资源

FPGA总共需要拉出的IO口线，目前需要**根。

| MISO3.3V | 输入输出 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 485时钟 |  |  |
| MCLKOUT | output | 485时钟输出 |
| TX_EN_485 | output | 485使能 |
| 1.536MHz | Input | 时钟输入 |
| 前端模块上传数据 |  |  |
| 485_ctrl | output | 485收使能控制 |
| sdata | input | 前端模块上传数据 |
| 串行器*2 |  |  |
| Dout[0:9] | O | SCAN921025H串行器 并行数据输入 |
| TCLKR/FN | O | SCAN921025H串行器 时钟上升沿、下降沿选择 |
| TCLK | O | SCAN921025H串行器 时钟输入选择（决定传输速率） |
| SYNC | O | SCAN921025H串行器 同步信号 |
| 解串器*2 |  |  |
| Din[0:9] | I | SCAN921226H解串器 并行数据输出 |
| RCLK | I | SCAN921226H解串器 利用参考时钟恢复出的时钟 |
| RCLKR/FN | O | SCAN921226H解串器 时钟上升沿、下降沿选择 |
| LOCK_N | I | SCAN921226H解串器 从数据恢复出时钟给予锁定信号 |
| REFCLK | O | SCAN921226H解串器 提供参考时钟 |

图表 12 GPIO分配表

- 周边电路设计

FPGA通过GPIO口拓展方案电路结构图如下图所示：

图表13 串行器与解串器方案

由FPGA的GPIO口各外接2片串行器DS92LV1021A和2片解串器DS92LV1212A，其均支持10bit并行数据与FPGA进行交互。串行器DS92LV1021A将并行数据转成差分串行数据，并通过CLC001芯片进行信号驱动，发送LVDS数据至后端的均衡器。另一方面，均衡器LMH0074接收LVDS信号，并以差分信号形式输入至解串器DS92LV1212A中恢复成并行数据，交互给FPGA内部进行处理。接收与发送的数据处理由FPGA本身处理。在DS92LV1021A上，有控制串行器与解串器同步信号脚，分别为SYNC1和SYNC2，分别对应于FPGA工作同步和DS92LV1212A工作同步。其中用于同步DS92LV1021A与DS92LV1212A的信号SYNC2连接至DS92LV1212A芯片上的LOCK_N脚，低电平有效。由于是长距离传输，中间使用电压变换器CD40109B提高至“1”时的电平值，提升驱动能力。

- 电源模块说明

- 设计需求

没有顺序要求。电源早于复位有效前最少1ms稳定，整个上电100ms内完成。

|  |  | 数字电源（mA） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯片型号 | 数量 | +3.3V | +1.8V | +1.5V | +1.2V | +1.0V |
| M2S050 | 1 | 22.53 | 41.09 |  | 416.38 |  |
| DS92LV1021A | 2 | 80 |  |  |  |  |
| DS92LV1212A | 2 | 115.76 |  |  |  |  |
| CLC001 | 2 | 169.70 |  |  |  |  |
| LMH0074 | 2 | 125.45 |  |  |  |  |
| MAX3362 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| N25Q128A13ESE40F | 1 | 20 |  |  |  |  |
| MT46H32M16LFBF | 1 |  | 70 |  |  |  |
| 总计 |  | 537.44 | 111.09 |  | 416.38 |  |

图表 14 单板功耗表

图表 15供电架构框图

- MPM3620A电源芯片特性：

- 输入电压范围：4.5V-24V

- 输出电流：2A

- 内部集成电感，带PG脚

- 内部集成VCC和Bootstrap 电容

- 输出可调整：0.8V

- 封装QFN20：3mm x5mm x1.6mm

图表16 MPM3620A电源典型应图

- 时钟分配

本系统各芯片采用的时钟见下表。

| 芯片名称 | 参考时钟频率 | 描述 | PPM |
| --- | --- | --- | --- |
| SmartFusion2 | 50MHz | 参考时钟，3.3V LVTTL | 50 |
| SmartFusion2（FPGA） | 1.536MHz | 同步时钟1，差分时钟 | 50 |

图表 17 系统时钟列表

图表 18 系统时钟分配图

- 复位设计

系统内的复位口线情况如下表所示

| 复位源 | 复位电平 | 器件 |
| --- | --- | --- |
| 上电复位，SP809 | 低电平复位 | SmartFusion2 |
|  |  | LPDDR |
| 上电复位，SmartFusion2 | 低电平复位 |  |

图表 19 系统复位列表

- 对外接口

TSDR节点接口说明，左侧插座共12根：数字电源4根，LVDS传输线8根。

| 信号线序号 | 信号名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1，2 | V+IN (数字正电源输入) |  |
| 3，4 | LVDS传输线1发正发负 | 双绞 |
| 5，6 | LVDS传输线2发正发负 | 双绞 |
| 7，8 | GND (数字地输入) | 双绞 |
| 9，10 | LVDS传输线1收正收负 | 双绞 |
| 11，12 | LVDS传输线2收正收负 | 双绞 |

图表 20 TSDR节点左侧接口说明

TSDR节点接口说明，右侧插座共12根：

| 信号线序号 | 信号名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流通道正输入 | 与15双绞 |
| 2 | VAMPIN（第二级模拟正电源输入） |  |
| 3 | －VAMPIN（第二级模拟负电源输入） |  |
| 4 | －VAAIN（第一级模拟负电源输入） |  |
| 5，6 | CH16 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 7，8 | CH15 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 9，10 | CH14 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 11，12 | CH13 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 13 | 485时钟传输线2收正 | 与27双绞 |
| 14 | 485时钟传输线1收正 | 与28双绞 |
| 15 | 直流通道地输入 | 与1双绞 |
| 16 | AGND（第二级模拟地） |  |
| 17 | AAGND（第一级模拟地） |  |
| 18 | VAAIN（第一级模拟正电源输入） |  |
| 19，20 | CH12 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 21，22 | CH11 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 23，24 | CH10 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 25，26 | CH9 模拟量输入负，正 | 双绞 |
| 27 | 485时钟传输线2收负 | 与13双绞 |
| 28 | 485时钟传输线1收负 | 与14双绞 |

图表 21 低频双直流节点右侧接口说明